Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Transfer Semi-Treyler Teknik Şartnamesi

1.Genel

1.1.Bu şartname; (6x4) çekici ile çekilebilir tip,x 1 adet  en az 70 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp transfer semi treylerinin teknik özellikleri ile beraberinde verilecek donanımı kapsar.

1.2.Ekipman; 3 dingilli 6 tekerlekli süspansiyon sistemine sahip şasi- gövde, üst yükleme kapağı, gövde tabanına monte edilmiş bir hat üzerinde hareket eden sıkıştırma esnasında çöpü presleyen bir sıkıştırma-boşaltma perdesi ve boşaltmada kullanılacak arka kapak, yardımcı motor, hidrolik donanım ve kumanda donanımından oluşacak şekilde tasarlanacaktır.

2.Şasi

2.1 Şasi ağır hizmet tipi süspansiyonlu olacaktır. En az 9 ton kapasiteli ağır hizmet tipi dingiller takılacaktır. Lastikler 385/65 veya muadil ölçülerde ağır hizmet tipi olacaktır. 1 adet yedek lastik olacaktır.

2.2.Şasi ön bölümde ince boyunlu olarak imal edilmiş olacaktır.

2.3.Şaside 2 adet park ayağı bulunacak ve HIZLI - YAVAŞ olmak üzere iki çalışma şekline sahip olacaktır.

2.4.Şasi ayakları dinamik halde en az 24 ton statik halde en az 60 ton kapasiteli olacaktır.

2.5.Ekipman üzerinde uygun yerde monte edilmiş 2 adet yangın tüpü saklama yeri olacaktır.

2.6. Ekipman üzerinde uygun yerde monte edilmiş 1 adet plastik malzeme dolabı olacaktır.

2.7.Şasiye monte edilmiş olarak en az en az 25 litrelik bir el yıkama su tankı bulunacaktır.

2.8.Dingiller disk veya kampana frenli olacaktır.

2.9.Şasinin bütün fren ve elektrik sistemi “CE” standartlarına uygun olarak yapılmış olacaktır.

2.10.Tüm elektrik kabloları şasi altına gizlenmiş olacaktır.

2.11.Şaside standartlarına uygun bisiklet bariyeri bulunacaktır.

2.12.Şaside tüm lastikler için metal malzemeden mamul tek bir  çamurluk bulunacaktır.Çamurluklarda paspas bulunacaktır

2.13.Şasi, 15 mm alt lama ve en az 5 mm kalınlığında EN10025-S355 göbek sacından imal edilecektir.

2.13. King-Pin 3 ½” ölçüsünde, king-pin sacı min.10 mm kalınlığında olacaktır.

3.Çöp Kasası Gövdesi

3.1.Gövde en az 70 m3 hacminde olacaktır. İç kapasite: 55m3’dür.

3.2.Gövde tabanı en az 5 mm HARDOX (HARDOX yazısı boya öncesi kontollerde görülecektir), yan duvarları ve tavanı ise en az  4 mm kalınlığında EN10025-S355 kalite sacdan saçtan imal edilecektir.

3.3.Taban, tavan ve yan duvarlar mukavemetin sağlanması amacıyla en az EN10025-S355 sacdan bükme U kesitli profillerle takviye edilecektir.

3.4.Gövde tabanı alt kısmına pis su havuzu yapılacak ve sıkıştırma esnasında ortaya çıkacak sıvıların bu havuza dolması sağlanacaktır. Pis su havuzunun küresel tip vanalı tahliyesi bulunacaktır.

3.6.Gövde alt traversleri şasi içine gömme şeklinde monte edilerek şasinin mukavemeti arttırılmış olacaktır. 3.7.Gövde ön bölümde elektrik ve hava bağlantı kaplinleri olacaktır.

4.Yükleme Kapağı

4.1.Kasa tavanı ön üst bölümünde 3300*2300 mm boyutlarında, çöplerin gövde içine alınmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış çift etkili hidrolik silindirlerle açılıp kapanan bir yükleme kapağı bulunacaktır.

4.2.Yükleme kapağı sacı EN10025-S355 kalite malzemeden yapılmış olacaktır.

4.3.Kapak gövde üzerindeki kızaklar içerisinde hareket edecek, kestamid pabuçlarla yataklanmış olacaktır.

5.Arka Kapak

5.1.Gövde arkasında çöplerin boşaltılması için bir arka kapak bulunacaktır.

5.2.Arka kapak gövdeye arka üstten slotlu menteşelerle bağlanacak ve hidrolik silindirlerle yukarı doğru açılacaktır. Hidrolik silindirler aynı eksende yerleştirilerek olası kasıntılar engellenmiş olacaktır.

5.3.Sızdırmazlık için, arka kapak üzerine monte edilmiş, kapandığı zaman gövde üzerine basarak sızdırmazlık sağlayan, asitlerden etkilenmeyen, kolay değiştirilebilen bir lastik conta kullanılacak ve kesin sızdırmazlık sağlanacaktır.

5.4.Arka kapak silindirleri üzerinde, kapak açıkken herhangi bir arıza nedeniyle düşmesini önleyecek (Paraşüt Valfi) emniyet valfi bulunacaktır.

6.Sıkıştırma - Boşaltma Perdesi

6.1.Perde gövde tabanına monte edilmiş “I” kesitli bir ray üzerinde hareket edecektir.

6.2.Perde üzerine hidrolik sistem monte edilmiş olacaktır.

6.3.Perde en fazla 2500 mm stroklu hidrolik silindirle hareket ettirilecek olup, kasa boş durumda iken ön kısımda duracak, yükleme ağzından doldurulacak çöpleri tek kademede arkaya doğru süpürecek, süpürme işlemi sonlanınca tekrar başa gelecek ve duracaktır. Tekrar doldurma ile aynı işlem tekrarlanacak ve bu şekilde çöpler perde ile arka kapak arasında sıkıştırılarak maksimum dolum sağlanacaktır.

6.4.Sıkıştırma oranı en az 1/5 olacaktır.

6.5.Doldurma süresi en fazla 30 dakika olacaktır.

6.6.Bu şekilde doldurulması sağlanan çöpler kasa arka kapağı açılarak, perdenin arkaya doğru adımlı hareketiyle en arka uca kadar gelmesi ile boşaltılacaktır.

6.7.Sistemin çalışması esnasında (Sıkıştırma-Boşaltma) ikaz ışığı yanacak ve sesli uyarı zili çalacaktır.

6.8.Boşaltma süresi en fazla 20 dakika olacaktır.

6.9.Boşaltma esnasında gövde içinin süpürülmesi için perde yanlarına, altına ve üstüne sıyırma parçası takılacaktır.

7.Yardımcı Motor

7.1.Kasanın ön kısmında, hava soğutmalı, en az 60 bg gücünde, tüm aksamlarıyla birlikte bir yardımcı motor tertibatı olacaktır.

7.2.Sistemin tüm güç ihtiyacı yardımcı motor ile sağlanacaktır.

8.Hidrolik Donanım

8.1.Hidrolik pompa, yardımcı motor ile tahrik edilecektir.

8.2.Yağ tankı en az 250 litre kapasitesinde olacak, tank üzerinde en az 25 mikronluk geri dönüş ve en az 125 mikronluk emiş filtresi olacaktır.

8.3.Yağ tankında havalandırmalı depo kapağı, seviye göstergesi, küresel vana ve boşaltma tapası olacaktır.

8.4.Tüm hidrolik silindir boruları dikişsiz çelik çekme borudan, silindir milleri ise sert krom kaplı olacaktır.

8.5.Hidrolik sistem basıncı en az 160 bar olacaktır. Kumanda valfleri en az 280 bar basınca dayanıklı olacak ve standart emniyet valfine haiz olacaktır.

8.6.Tesisatta kullanılan tüm borular dikişsiz soğuk çekim DIN 2391 C standardına uygun olacaktır. Hidrolik basınç hortumlarının tümü SAE 100R2, emiş hortumu SAE 100R4 standardına uygun olacaktır.

9.Kumanda Donanımı ve Çalıştırma

9.1.Sistem kablosuz uzaktan kumanda vasıtasıyla çalıştırılacaktır. Gerekmesi halinde uzaktan kumandaya kablo takılarak kullanılabilecektir. Kumanda sisteminde oluşabilecek arıza durumunda sisteme elle müdahale edilebilecek ve çöpün boşaltılabilmesi sağlanacaktır.

10.Boya

10.1.Ekipmanda boyanacak yüzeyler kumlanacak, gerekli kimyasallarla temizlenecek ve uygun şekilde macunlanacak, en az iki kat epoxy astar atıldıktan sonra BEYAZ renk boya ile fırın boya sisteminde boyanacaktır.

11.Diğer

11.1.Kasa teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

11.2.Belediyemizin personellerine, en az 2 (İki) gün süre ile eğitim verilecektir.

11.3.İmalatçı firma aracın trafiğe kayıt ve plaka işlemleri için gerekli olan uygunluk belgesini onaylı olarak araç ile birlikte teslim edecektir.

11.4.Araç ile ilgili tamir, bakım, yedek parça ve kullanım kılavuzları, Türkçe olarak verilecektir, tüm etiketlemeler Türkçe olarak yapılacaktır.

12.Teslim Şartları:

12.1-Aracın son teslim süresi; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 60 gündür.