## GÖNYELİ BELEDİYESİ

YOLLARDA YAPILACAK KAZI – DOLGU – ASFALTLAMA İŞLERİ

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname, proje ve şartnamelerle birlikte bir bütün olarak algılanıp uygulanacaktır.  Yapılacak iş, günün teknik olanakları ve sanat anlayışına uygun olarak, birinci sınıf malzeme ve işçilik ile yapılacak ve anlaşılmayan konularda kontrolluğun  görüşüne başvurulacaktır.

- Kazı hatt ve logarların projeye göre asfalt zemin üzerine boya ile aplikasyonu yapılacaktır. Kontrolun onayı alındıktan sonra kazı işlemine geçilecek ve mevcut asfalt, kazısının yapılacağı hat çizgilerinden, asfalt kesme makinesi ile düz bir çizgi şeklinde kesilecektir. Asfalt kesme derinliği en az 8 cm olacaktır.

- Komşu asfalttan kesilen kazılacak kısım kompresörle kırılıp zayıflatıldıktan sonra kazılacak ve kontrolun göstereceği yere veya yerlere tahliye edilecektir.

- Asfalt kazısı yapılırken komşu asfaltın hasar görmemesi sağlanacaktır. Komşu asfaltın zarar görmesi halinde tüm tamirati müteahhite ait olacaktır.

- Kazılan asfaltın altında bulunan toprak satıh istenilen derinliğe kazıldıktan sonra yığılacaktır.

Yığılan toprağın araç ve yaya trafiğini aksatmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Kanal kazısı yapılan bölgeye trafik ve yayaların girmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. İkaz levha ve işaretleri uygun yerlere konulacaktır.

Geceleyin ise ışığı yansıtan işaret ve levhalar ile önlem alınacaktır.

- Boruların döşenmesinden ve kumlamadan sonra, dolgu işleri ek’teki Hendek Dolgu Detaylarına göre yapılacaktır.  Kazılan toprak asfalt zemine koymadan bölgeden hemen uzaklaştırılacaktır.

- Kanalizasyon kazılarındaki dolgu işlemi ek’teki detaya uygun olarak aşağıdaki gibi olacaktır.  Stablize malzeme (içerisinde 15cm’den büyük taşların olmadığı bol topraklı) boruların döşenmesinden ve kumlamadan sonra, komşu asfaltın 75cm. altına kadar 25’er santim tabakalar halinde serilecek, iyice sulandıktan sonra el silindiri/ kompaktör/ havalı hammer gibi aletlerle sıkıştırılacaktır.  25 santimden derin dolgular bir defa serilmeyecektir.

Sıkıştırılmış toprak üzerine sıkışmış derinliği en az 50cm olan 15cm’den büyük taşların olmadığı bol topraklı stabilize serilecektir.

Stabilize 25’er santim tabakalar halinde serilecek, iyice sulandıktan sonra el silindiri/ kompaktör/ havalı hammer ile sıkıştırılacaktır.

Satıh yüzeyinde çıkıntı yapan taşlar alınıp yeniden sıkıştırılacaktır.

Stabilize komşu asfaltın 25cm altına kadar 25’er santim tabakalar halinde doldurulup sıkıştırılacaktır.  En üstte düzgün bir satıh elde edilecektir.

Stabilize malzemesi %25’den aşağı oranda en büyük tane ebadı 15cm’den büyük taşları ihtiva etmemelidir.

- İçme suyu borularının döşenmesi için kazılan hendekler ise, ek’teki Hendek Dolgu Detayı’na göre yapılacak, her tabaka iyice sulandıktan sonra el silindiri/ kompaktör/ havalı hammer gibi aletlerle sıkıştırılacaktır.

- Stabilize üzerine sıkışmış derinliği 17cm olan ve kırılmış taş ve ince malzemeden oluşan MEKANİK  malzeme kullanılarak temel yapılacaktır.  Temel olarak kullanılacak malzeme kontrolun onayından geçecek ve aşağıdaki şartlara haiz olacaktır.

### Temel Malzemesi

% Geçen

Elek Ebadı				Mekanik Malzeme

1.5”						           100

1”						    72 - 100

¾”						    60 -   92

⅜”						    40 -   75

No.4						    30 -   60

No.10						    20 -   45

No.40						      8 -   25

No.200						      0 -   10

L.L. Azami  25

P.I.              0-6

AASHO  T – 104   don   zaiyatı   %15’den   fazla   olmayacaktır.

AASHO  T – 96 Los Augeles usulü aşınma %50’den fazla olmayacaktır.

- Mekanik, hemen asfalt yapılamayacağından, komşu asfaltın yüzeyine kadar doldurulup iyice sulanacak ve el silindiri veya kompaktör veya havalı bamber ile sıkıştırılacak ve en üstte düzgün bir yüzey elde edilecektir.

- İyice sıkıştırılmış mekanik yüzey üzerine, bütün yüzeyi tamamıyle kaplayacak ve 1.5-2.0lt/m²’ye gelecek şekilde MCO tipi astar (%55 – 60 Bitüm, %45 – 40 Mazot karışımı) atılacak ve kür edilebilmesi için en az 24 saat beklenecektir.

- Astar kür ettikten sonra, yol araç trafiğine açılacak ve asfaltlama öncesine kadar yol araç trafiğine açık tutulacaktır.

- Asfalt kaplamadan önce, kazı esnasında hasar gören komşu asfalt, asfalt kesme makinesi ile düzgün bir şekilde kesilecek ve önceden astarlanmış olan mekanik yüzey, komşu asfaltın 8cm. altına kadar kazılıp tesviye edilecek, iyice sulanacak ve el silindiri veya kompaktör veya havalı hammer ile iyice sıkıştırılacak ve en üstte düzgün bir yüzey elde edilecektir.

- İyice sıkıştırılmış mekanik yüzey üzerine, bütün yüzeyi tamamıyle kaplayacak ve 1.5 – 2.0lt/m’ye gelecek şekilde MCO tipi astar (%55 – 60 Bitüm, %45 – 40 Mazot karışımı) atılacak ve kür edebilmesi için en az 24 saat beklenecektir.

- Komşu asfaltın kesilen tüm yüzeylerine ise, satıh durumuna göre 0.250 – 0.750lt/m² bitümlü bağlayıcı püskürtülecektir.

- Asfalt kaplama aşınma tabakası halinde teşkil edilecektir.  Karışımda kırma çakıl veya kırma taş veya bunların karışımı kum, (mineral) filler ve bitümlü bağlayıcı kullanılarak mekanik satıh üzerine sıcak olarak tatbik edilecektir.

- Aşınma tabakası aşağıda belirtilen evsaf ve gradasyona haiz olacak, şantiye çıkışı gradasyon belgesi alınacaktır.

Elek Ebadı				Aşınma Tabakası

1”							  -

¾”						              -

½”						  100

⅜”						    87 - 100

No.4						    66 -   82

No.10						    47 -   64

No.40						    24 -  36

No.80						    13 -   22

No.200						      4 -   10

- Mineral agreganın tamamı tablodaki gradasyonu tahkik edecek mahiyette, muhtelif dane gruplarına ayrılmış agrega karışımlarından ibaret olacak ve hiçbir zaman mineral agreganın tamamında %2’den az (mineral) filler bulunmayacaktır.

- Aşınma tabakasında mineral agrega ile bitümlü bağlayıcı (ağırlık) aşağıdaki oranlarda karıştırılacaktır.

#### Malzeme						Minimum		Maksimum

Toplam Mineral Agrega     (%)			  93.0				96.0

Toplam Bitümlü Bağlayıcı (%) 			    4.0				  7.0

- Aşınma tabakası serilirken komşu asfaltın eğimi dikkate alınarak serilecektir.

- Aşınma tabakasının serilmesi ve tesviyesini müteakip, karışım henüz sıcak iken (minumum 100˚C) homojen olarak silindirlenecektir.  Silindirlemede 8 – 10 tonluk demir bandajlı 3 teker-lekli tandem silindir veya lastik tekerlekli silindir kullanılacaktır.

- Aşınma tabakası dozer ile serilmeyecek; el ile serilip düzeltilecektir.

- Aşınma tabakası ıslak ve %2’den fazla rutubetli satıh üzerine tatbik edilmeyecek, hava sisli ve yağmurlu iken bitümlü kaplama yapılmayacaktır.

- Aşınma tabakası silindir işlemi tamamlanana kadar trafik akışına maruz bırakılmayacaktır.

- Yerine serilmiş asfaltın kesafetini tayin etmek için Belediye’nin talebi üzerine 25cm X 25cm ebatta numune alınıp laboratuvar deneyine tabi tutulacaktır.  Numune ile ilgili masraflar müteahhite ait olacaktır.

- Asfalt yol kenarında bulunan kaldırım ve/veya beton elemanlarda kazı yapılmayacağında, beton, beton kesme makinesi ile kesildikten sonra kazıya geçilecektir.  Dolgu işleri ek’teki hendek dolgu detayına göre yapılacak ve 25cm’den derin dolgular bir defada serilmeyecektir.  Komşu betonun altından itibaren 20cm’lik stabilize dolgu yapılacak, dolgularda her tabaka iyice sulandıktan sonra kompaktör/ el silindiri/ havalı hammer ile iyice sıkıştırılacak ve 10cm kalınlığında kaldırım betonu dökülüp, perdahlanacak ve kaldırım veya beton eski haline getirilecektir.  Betonun yerine asfalt dökülmeyecektir.

- Kazı veya dolgu esnasında drenaj hatları, temizleme bacaları, kanivo ve ızgaralar ile yağmur suyu rogarı temizleme bacası bağlantı borularının hasar görmemesine dikkat gösterilecek, hasar görenler tamir edilecektir.

- Kazılan toprakların geçiş akslarını kapatmaması, drenaj rogarlarını doldurmamasına dikkat edilecektir.

- Kazı yapılırken herhangi bir şahsın maddi ve manevi zarara maruz kalmamasına dikkat edilecek, tüm alınan tedbirlere karşin yinede zarar verilirse maddi ve manevi olarak zarar gören şahıs müteahhit tarafından tanzim edilecektir.

- Kazı yapılacak yollarda bulunabilecek elektrik, telefon ,yagmur drenaji ve su hatları müteahhit tarafından ilgili dairelere sorulup araştırıldıktan sonra kazıya başlanacaktır.  Meydana getirilecek zarar müteahhit tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir zarardan Gönyeli Belediyesi sorumlu olmıyacaktır.

- Çalışma bölgesine araç veya yaya trafiğinin emniyeti için gerekecek ve kontrolluğun da uygun göreceği uyarıcı işaret ve tabelalar konacak, ayrıca kazı alanı uygun malzeme (oklu tabela ve fosforlu bant) ile kesilip emniyete alınacaktır.  Gerekli tabela ve malzemeler müteahhit tarafından temin edilecektir.

- Çalışma alanı içerisinde işi tanıtıcı ve yeterli miktarda tabela bulundurulacak ve bunun detayı kontrolluk tarafından verilecektir. Tanıtıcı tabelalar işin başlaması ile beraber şantiyede en az iki yere monte edilecektir.

- Kontrolu yapılan ve/veya yapılmayan işlerin çökmesi ve/veya oturmasından müteahhit sorumlu olacaktır.

- Bu şartnamenin uygulatılmasından, ilgili işveren sorumlu olacaktır.