ÖZEL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

## ÖZEL 1 - 2x50W LED DİREK

Gövde : 50-70 mikron elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutucu

Reflektör : LED modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, yüksek saflıkta anodize aluminyum reflektör

Sürücü : Sabit akım çıkışlı veya DALI dimmerlenebilir sisteme sahip yüksek verimli pf 90 led sürücü

Total Harmic Distortion (THD): <15%

Tüketim Gücü : 2x50W

LED verimliliği: 105-120 (lm/W)

Işık Kaynağı :50.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip led modül

Giriş Gerilimi : 220-240 V 50/60 Hz

IP Sınıfı : IP65

Çalışma Sıcaklığı: -40C -  +55C

Renk Sıcaklığı : 2700K Ilık Beyaz (İdarenin isteğine bağlı)

Dimlenebilir led spot armatür.